ROZEZNANIE RYNKU 04/2024 z 30.01.2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PREAMBUŁA

W związku z realizacją projektu pod tytułem ”Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids”,  przez BS Biotechna SA, w ramach umowy nr 2022/ABM/06/00005-00  o dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych Zamawiający dokonuje rozeznania rynku dot. kosztów zakupu: zestaw kolumn chromatograficznych.

- ZAMAWIAJĄCY:

BS Biotechna Spółka Akcyjna,

ul. Szlak 77 lok. 222, 31-153 Kraków

NIP 9452226486

- OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ROZEZNANIEM RYNKU NR 04/2024:

| Lp. | Specyfikacja techniczna | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | kolumna z ziarnem hybrydowym krzemionkowym całkowicie porowatym zmodyfikowanym grupami etylenowymi z potrójnie wiązanym ligandem oktadecylowym, z powierzchnią złoża obdarzoną ładunkiem, wymiary kolumny 150 x 2.1mm, wielkość złoża 1.7um, porowatość złoża 130A, powierzchnia złoża 185 m2/g, pokrycie węglem 15%, endkapowane, złoże wytrzymałe w zakresie pH 1-11, wytrzymałe ciśnieniowo do co najmniej 1200 bar | 1 szt. |
|  | kolumna z ziarnem krzemionkowym powierzchniowo-porowatym z przyłączonym ligandem fenylowym za pomocą łącznika grupy heksylowej, wielkość ziarna 2.7um, wymiary kolumny 150 x 3.0mm, porowatość złoża 120A, pokrycie węglem 8%, endcapping podwójny, złoże pracujące w zakresie pH 2-8, wytrzymałość termiczna złoża do 60C, wytrzymałość ciśnieniowa do 600 bar | 1 szt. |
|  | kolumna z ziarnem krzemionkowym powierzchniowo-porowatym z przyłączonym ligandem oktylowym, wielkość ziarna 2.7um, wymiary kolumny 150 x 3.0mm, porowatość złoża 90A, powierzchnia złoża 140 m2/g, pokrycie węglem 4.5%, endcapping podwójny, złoże pracujące w zakresie pH 2-9, wytrzymałość termiczna złoża do 60C, wytrzymałość ciśnieniowa do 600 bar | 1 szt. |
|  | kolumna z ziarnem krzemionkowym powierzchniowo-porowatym z przyłączonym ligandem trikontanowym, wielkość ziarna 2.6um, wymiary kolumny 150 x 3.0mm, porowatość złoża 150A, powierzchnia złoża 90 m2/g, pokrycie węglem 5%, złoże endkapowane, złoże pracujące w zakresie pH 2-8, wytrzymałość termiczna złoża do 70C, wytrzymałość ciśnieniowa do 1000 bar | 1 szt. |
|  | kolumna z ziarnem krzemionkowym powierzchniowo-porowatym z przyłączonym ligandem oktadecylowym, wielkość ziarna 1.8 um, wymiary kolumny 100x3.0mm, porowatość złoża 90A, powierzchnia złoża 125m2/g, pokrycie węglem 9%, złoże endkapowane, złoże pracujące w zakresie pH 2-8, wytrzymałość termiczna do 60C, wytrzymałość ciśnieniowa 1000bar | 1 szt. |
|  | uchwyt stalowy, uniwersalny, bezpośrednio wkręcany do kolumny, pozwalający na dowolną kierunkową orientację kartridża przedkolumny | 1 szt. |
|  | kartridże o wymiarach złoża 5.0 x 4.0mm (dł. x średnica wewnętrzna) pasujące do uchwytu z poz. 5, do ochrony kolumn pracujących w trybie faz odwróconych (RP), kartridże wypełnione złożem 3um, wytrzymałym w zakresie pH 1 do 10, do pracy w całkowicie wodnych warunkach, wytrzymałe do ciśnienia 900 bar, | 3 szt. |
|  | filtr przedkolumnowy UHPLC, stalowy, bezpośrednio wkręcany do kolumny, z frytą 0.2um, pracujący do ciśnienia 15000 psi/ 1000 bar, | 3 szt. |

W miejscach w których specyfikacja techniczna zamówienia może wskazywać odniesienia do niektórych urządzeń lub rozwiązań, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego dostawcę - Zamawiający, dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych. Urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać urządzenia oferowane przez dostawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

- TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć mailowo na adres: magdalena.klik@bsbiotechna.com w terminie 7 dni licząc od daty publikacji rozeznania rynku tj. do 06.02.2024 r. Oferty należy złożyć na wzorze zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozeznania rynku 04/2024.

- ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (wzór oferty)

Zał. 1 do rozeznania rynku nr 04/2024

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 04/2024 dotyczące zakupu zestawu do chromatografii w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

| Nazwa zamówienia | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw kolumn chromatograficznych – zgodnie ze specyfikacją |  |  |  |

- POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA PARAMETRÓW MINIMALNYCH:

| Zestaw kolumn chromatograficznych | Parametr | Spełnia / nie spełnia |
| --- | --- | --- |
|  | kolumna z ziarnem hybrydowym krzemionkowym całkowicie porowatym zmodyfikowanym grupami etylenowymi z potrójnie wiązanym ligandem oktadecylowym, z powierzchnią złoża obdarzoną ładunkiem, wymiary kolumny 150 x 2.1mm, wielkość złoża 1.7um, porowatość złoża 130A, powierzchnia złoża 185 m2/g, pokrycie węglem 15%, endkapowane, złoże wytrzymałe w zakresie pH 1-11, wytrzymałe ciśnieniowo do co najmniej 1200 bar – 1 szt. |  |
|  | kolumna z ziarnem krzemionkowym powierzchniowo-porowatym z przyłączonym ligandem fenylowym za pomocą łącznika grupy heksylowej, wielkość ziarna 2.7um, wymiary kolumny 150 x 3.0mm, porowatość złoża 120A, pokrycie węglem 8%, endcapping podwójny, złoże pracujące w zakresie pH 2-8, wytrzymałość termiczna złoża do 60C, wytrzymałość ciśnieniowa do 600 bar – 1 szt. |  |
|  | kolumna z ziarnem krzemionkowym powierzchniowo-porowatym z przyłączonym ligandem oktylowym, wielkość ziarna 2.7um, wymiary kolumny 150 x 3.0mm, porowatość złoża 90A, powierzchnia złoża 140 m2/g, pokrycie węglem 4.5%, endcapping podwójny, złoże pracujące w zakresie pH 2-9, wytrzymałość termiczna złoża do 60C, wytrzymałość ciśnieniowa do 600 bar – 1 szt. |  |
|  | kolumna z ziarnem krzemionkowym powierzchniowo-porowatym z przyłączonym ligandem trikontanowym, wielkość ziarna 2.6um, wymiary kolumny 150 x 3.0mm, porowatość złoża 150A, powierzchnia złoża 90 m2/g, pokrycie węglem 5%, złoże endkapowane, złoże pracujące w zakresie pH 2-8, wytrzymałość termiczna złoża do 70C, wytrzymałość ciśnieniowa do 1000 bar – 1 szt. |  |
|  | kolumna z ziarnem krzemionkowym powierzchniowo-porowatym z przyłączonym ligandem oktadecylowym, wielkość ziarna 1.8 um, wymiary kolumny 100x3.0mm, porowatość złoża 90A, powierzchnia złoża 125m2/g, pokrycie węglem 9%, złoże endkapowane, złoże pracujące w zakresie pH 2-8, wytrzymałość termiczna do 60C, wytrzymałość ciśnieniowa 1000bar – 1 szt. |  |
|  | uchwyt stalowy, uniwersalny, bezpośrednio wkręcany do kolumny, pozwalający na dowolną kierunkową orientację kartridża przedkolumny – 1 szt. |  |
|  | kartridże o wymiarach złoża 5.0 x 4.0mm (dł. x średnica wewnętrzna) pasujące do uchwytu z poz. 5, do ochrony kolumn pracujących w trybie faz odwróconych (RP), kartridże wypełnione złożem 3um, wytrzymałym w zakresie pH 1 do 10, do pracy w całkowicie wodnych warunkach, wytrzymałe do ciśnienia 900 bar, - 3 szt. |  |
|  | filtr przedkolumnowy UHPLC, stalowy, bezpośrednio wkręcany do kolumny, z frytą 0.2um, pracujący do ciśnienia 15000 psi/ 1000 bar, - 3 szt. |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta