ROZEZNANIE RYNKU 16/2024 z 08.03.2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PREAMBUŁA

W związku z realizacją projektu pod tytułem ”Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids”,  przez BS Biotechna SA, w ramach umowy nr 2022/ABM/06/00005-00  o dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych Zamawiający dokonuje rozeznania rynku dot. kosztów zakupu: Zestaw kolumn chromatograficznych wraz z akcesoriami.

- ZAMAWIAJĄCY:

BS Biotechna Spółka Akcyjna,

ul. Szlak 77 lok. 222, 31-153 Kraków

NIP 9452226486

- OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ROZEZNANIEM RYNKU NR 16/2024:

| Lp. | Specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
|  | Poz. 1– kolumna UHPLC z ziarnem hybrydowym krzemionkowym całkowicie porowatym zmodyfikowanym grupami etylenowymi z potrójnie wiązanym ligandem oktadecylowym, dedykowana do analizy oligonukleotydów, typu Premier, wymiary kolumny 100 x 2.1mm, wielkość złoża 1.7um, porowatość złoża 130A, pokrycie węglem 18%, endkapowane, złoże wytrzymałe w zakresie pH 1-12, wytrzymałe ciśnieniowo do co najmniej 1200 bar, kolumna typu FIT – z wbudowaną przedkolumną |
|  | Poz. 2 - opakowanie kartridży o wymiarach 5.0 x 2.1 mm (dł. x średnica wewnętrzna) pasujące do kolumny typu FIT z poz. 1, do ochrony kolumn pracujących w trybie faz odwróconych (RP), kartridże wypełnione złożem 1.7um o selektywności C18 typu Premier FIT, wytrzymałym w zakresie pH 1 do 12, wytrzymałe do ciśnienia 1240 bar, po 3 sztuki w opakowaniu |
|  | Poz. 3 - opakowanie kartridży o wymiarach 5.0 x 2.1 mm (dł. x średnica wewnętrzna) pasujące do kolumny typu FIT , do ochrony kolumn pracujących w trybie faz odwróconych (RP), kartridże wypełnione złożem 1.7um o selektywności C18 z ładunkiem dodatnim na powierzchni złoża, typu Premier FIT, wytrzymałym w zakresie pH 1 do 11, wytrzymałe do ciśnienia 1240 bar, po 3 sztuki w opakowaniu |
|  | Poz. 4 - kolumna UHPLC z ziarnem hybrydowym krzemionkowym całkowicie porowatym zmodyfikowanym grupami organicznymi z potrójnie wiązanym ligandem oktadecylowym, dedykowana do analizy kwasów nukleinowych, białek i lipidów, wymiary kolumny 100 x 2.1mm, wielkość złoża 1.9um, porowatość złoża 120A, powierzchnia złoża 360 m2/g, endkapowane, złoże wytrzymałe w zakresie pH 1-12, wytrzymałe ciśnieniowo do co najmniej 1000 bar, max. temp. pracy do 90C, wymagany hardware bioinertny, niePEEKowy i bez warstwy PEEK-owej |
|  | Poz. 5 – kolumna inertna, PEEKowa, dedykowana do rozdzielania biomolekuł w zakresie masy 5 x 103 do 1.5 x 105 Da, pracująca zgodnie z mechanizmem wykluczenia ze względu na rozmiar cząsteczek, wypełniona złożem krzemionkowym o wielkości 5um, o porowatości 125A, wymiary kolumny 300 x 7.8mm |
|  | Poz. 6 – przedkolumna bioinertna, dedykowana do kolumny z poz. 5, wypełniona złożem krzemionkowym, wymiary przedkolumny 40 x 6mm, 1 sztuka |
|  | Poz. 7 – kapilara PEEKowa, średnica zewn, 1/16 cala x ID 0.25mm, długość 3m |
|  | Poz. 8 – złączki PEEKowe ręcznie zaciskane do kapilar na OD 1/16 cala, charakteryzujące się szeroką główką, 10 sztuk |

W miejscach w których specyfikacja techniczna zamówienia może wskazywać odniesienia do niektórych urządzeń lub rozwiązań, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego dostawcę - Zamawiający, dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych. Urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać urządzenia oferowane przez dostawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

- TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć mailowo na adres: magdalena.klik@bsbiotechna.com w terminie 7 dni licząc od daty publikacji rozeznania rynku tj. do 15.03.2024 r. Oferty należy złożyć na wzorze zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozeznania rynku 16/2024.

- ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (wzór oferty)

Zał. 1 do rozeznania rynku nr 16/2024

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 16/2024 dotyczące zakupu: zestaw kolumn chromatograficznych wraz z akcesoriami w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

| Nazwa zamówienia | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw kolumn chromatograficznych wraz z akcesoriami |  |  |  |

- POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA PARAMETRÓW MINIMALNYCH:

| Parametr | Spełnia / nie spełnia |
| --- | --- |
| Poz. 1– kolumna UHPLC z ziarnem hybrydowym krzemionkowym całkowicie porowatym zmodyfikowanym grupami etylenowymi z potrójnie wiązanym ligandem oktadecylowym, dedykowana do analizy oligonukleotydów, typu Premier, wymiary kolumny 100 x 2.1mm, wielkość złoża 1.7um, porowatość złoża 130A, pokrycie węglem 18%, endkapowane, złoże wytrzymałe w zakresie pH 1-12, wytrzymałe ciśnieniowo do co najmniej 1200 bar, kolumna typu FIT – z wbudowaną przedkolumną |  |
| Poz. 2 - opakowanie kartridży o wymiarach 5.0 x 2.1 mm (dł. x średnica wewnętrzna) pasujące do kolumny typu FIT z poz. 1, do ochrony kolumn pracujących w trybie faz odwróconych (RP), kartridże wypełnione złożem 1.7um o selektywności C18 typu Premier FIT, wytrzymałym w zakresie pH 1 do 12, wytrzymałe do ciśnienia 1240 bar, po 3 sztuki w opakowaniu |  |
| Poz. 3 - opakowanie kartridży o wymiarach 5.0 x 2.1 mm (dł. x średnica wewnętrzna) pasujące do kolumny typu FIT , do ochrony kolumn pracujących w trybie faz odwróconych (RP), kartridże wypełnione złożem 1.7um o selektywności C18 z ładunkiem dodatnim na powierzchni złoża, typu Premier FIT, wytrzymałym w zakresie pH 1 do 11, wytrzymałe do ciśnienia 1240 bar, po 3 sztuki w opakowaniu |  |
| Poz. 4 - kolumna UHPLC z ziarnem hybrydowym krzemionkowym całkowicie porowatym zmodyfikowanym grupami organicznymi z potrójnie wiązanym ligandem oktadecylowym, dedykowana do analizy kwasów nukleinowych, białek i lipidów, wymiary kolumny 100 x 2.1mm, wielkość złoża 1.9um, porowatość złoża 120A, powierzchnia złoża 360 m2/g, endkapowane, złoże wytrzymałe w zakresie pH 1-12, wytrzymałe ciśnieniowo do co najmniej 1000 bar, max. temp. pracy do 90C, wymagany hardware bioinertny, niePEEKowy i bez warstwy PEEK-owej |  |
| Poz. 5 – kolumna inertna, PEEKowa, dedykowana do rozdzielania biomolekuł w zakresie masy 5 x 103 do 1.5 x 105 Da, pracująca zgodnie z mechanizmem wykluczenia ze względu na rozmiar cząsteczek, wypełniona złożem krzemionkowym o wielkości 5um, o porowatości 125A, wymiary kolumny 300 x 7.8mm |  |
| Poz. 6 – przedkolumna bioinertna, dedykowana do kolumny z poz. 5, wypełniona złożem krzemionkowym, wymiary przedkolumny 40 x 6mm, 1 sztuka |  |
| Poz. 7 – kapilara PEEKowa, średnica zewn, 1/16 cala x ID 0.25mm, długość 3m |  |
| Poz. 8 – złączki PEEKowe ręcznie zaciskane do kapilar na OD 1/16 cala, charakteryzujące się szeroką główką, 10 sztuk |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta