ROZEZNANIE RYNKU 34/2024 z 27.05.2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PREAMBUŁA

W związku z realizacją projektu pod tytułem ”Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids”,  przez BS Biotechna SA, w ramach umowy nr 2022/ABM/06/00005-00  o dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych Zamawiający dokonuje rozeznania rynku dot. kosztów zakupu kolumn chromatograficznych.

- ZAMAWIAJĄCY:

BS Biotechna Spółka Akcyjna,

ul. Szlak 77 lok. 222, 31-153 Kraków

NIP 9452226486

- OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ROZEZNANIEM RYNKU NR 34/2024:

- Kolumna - 1 szt.

Kolumna chromatograficzna do oznaczania oligonukleotydów z wypełnieniem hybrydowym (krzemionka wzmocniona mostkami etylenowymi) z dołączonymi grupami funkcyjnymi C18 o wymiarach 2.1 mm (średnica kolumny) x 50 mm (długość kolumny), ziarno sferyczne o średnicy 1.7 µm, procent pokrycia węglem 18%, kolumna z zablokowanymi wolnymi grupami silanolowymi (endcappowana), powierzchnia właściwa 185 m2/g, średnica porów 130 A, zakres pH 1 – 12.

Ciśnienie maksymalne 18000 psi (1240 bar); praca w zakresie temperaturowym do 80 ºC (niskie pH), 60 ºC (wysokie pH), praca w zakresie 1 – 12pH

Zakres mas 1000 – 3000

- Kolumna - 1 szt.

Kolumna chromatograficzna z wypełnieniem krzemionkowym (krzemionka o wysokiej odporności na wysokie cisnienie) z dołączonymi grupami funkcyjnymi C18 o wymiarach 2.1 mm (średnica kolumny) x 100 mm (długość kolumny), ziarno sferyczne o średnicy 1.8 µm, procent pokrycia węglem 11%, kolumna z zablokowanymi wolnymi grupami silanolowymi (endcappowana), powierzchnia właściwa 230 m2/g, średnica porów 130 A, zakres pH 2 – 8.

Ciśnienie maksymalne 18000 psi (1240 bar).

Temperatura maksymalna 45 ºC.

- Kolumna - 3 szt.

Prekolumny chromatograficzne z wypełnieniem hybrydowym (krzemionka wzmocniona mostkami etylenowymi) z dołączonymi grupami funkcyjnymi C18 o wymiarach 2.1 mm (średnica kolumny) x 5 mm (długość kolumny), ziarno sferyczne o średnicy 1.7 µm, procent pokrycia węglem 18%, kolumna z zablokowanymi wolnymi grupami silanolowymi (endcappowana), powierzchnia właściwa 185 m2/g, średnica porów 130 A, zakres pH 1 – 12.

Ciśnienie maksymalne 18000 psi (1240 bar); praca w zakresie temperaturowym do 80 ºC (niskie pH), 60 ºC (wysokie pH), praca w zakresie 1 – 12pH.

Kody CPV:

385000000 - Aparatura kontrolna i badawcza

W miejscach w których specyfikacja techniczna zamówienia może wskazywać odniesienia do niektórych urządzeń lub rozwiązań, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego dostawcę - Zamawiający, dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych. Urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać urządzenia oferowane przez dostawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

- TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć mailowo na adres: magdalena.klik@bsbiotechna.com w terminie 7 dni licząc od daty publikacji rozeznania rynku tj. do 03.06.2024 r. Oferty należy złożyć na wzorze zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do rozeznania rynku 34/2024.

- ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (wzór oferty)

Zał. 1 do rozeznania rynku nr 34/2024

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 34/2024 dotyczącego zakupu kolumn chromatograficznych w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

| Nazwa zamówienia | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Kolumna – 1 szt. |  |  |  |
| 2. Kolumna – 1 szt. |  |  |  |
| 3. Kolumna – 3 szt. |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta