ROZEZNANIE RYNKU 39/2024 z 11.06.2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PREAMBUŁA

W związku z realizacją projektu pod tytułem ”Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids”,  przez BS Biotechna SA, w ramach umowy nr 2022/ABM/06/00005-00  o dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych Zamawiający dokonuje rozeznania rynku dot. kosztów zakupu kolumn IEX (AX) oraz zestawu kapilar do UHPLC.

- ZAMAWIAJĄCY:

BS Biotechna Spółka Akcyjna,

ul. Szlak 77 lok. 222, 31-153 Kraków

NIP 9452226486

- OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ROZEZNANIEM RYNKU NR 39/2024:

Przedmiot zamówienia ofertowego stanowi usługa zakupu zgodnie z podaną poniżej specyfikacją:

1. Kolumny IEX (AX):

Poz. 1 - kolumna ze złożem polimerowym, sferycznym, nieporowatym z dołączonym czwartorzędowym jonem amoniowym, wymiary kolumny 250 x 4.6 mm, wielkość złoża 4 um, pracująca  w trybie jonowymiennym, wytrzymałość ciśnieniowa do co najmniej 680 bar, zakres pracy pH 2.5 do 12.5, max. temperatura pracy do 85C wraz z dołączonym prefiltrem stalowym (1 szt.), bezpośrednio wkręcanym do kolumny, z siateczką o porowatości 0.2um, wytrzymałym ciśnieniowo do 103 MPa

Poz. 2 - kolumna z ziarnem polimerowym, sferycznym, nieporowatym, rdzeń ma stanowić polistyren/diwinylbenzen, na który została nałożona nanometrowej grubości warstwa hydrofilowa, na którą nałożono warstwę jonowymienną (czwartorzędowe grupy amoniowe), wymiary kolumny 150 x 4.6 mm, wielkość złoża 3 um, bioinertny hardware PEEK-owy, pojemność wiązania ok. 31 mg/mL, wytrzymałość ciśnieniowa do co najmniej 8000 psi,  złoże wytrzymale w zakresie pH 2-12, max. temperatura pracy do 80C

Poz.3 – filtr przedkolumnowy PEEKowy z siateczką o porowatości 0.5um, wkręcany do kolumny za pomocą PEEK-owego łącznika, wraz z zestawem 5 wymiennych PEEK-owych fryt

2. Zestaw kapilar do UHPLC (2 szt.):

zestaw z dwóch ręcznie zakręcanych złączek gwarantujących szczelność i 1 kapilary stalowej o długości 600mm i średnicy wewn. 0.1mm,

- do aparatów UHPLC

- wytrzymałość ciśnieniowa - do 130 MPa,

- gwarancja zerowej objętości martwej po montażu,

- możliwość instalacji z gwarancją szczelności  przynajmniej 100-krotnie,

- złączki muszą być zdejmowalne z kapilary

Kody CPV:

38432200-4 - chromatografy

W przypadku, gdy w opisie lub wymogach podano do zastosowania nazwy ze wskazaniem określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, mogą być one zastąpione rozwiązaniami równoważnymi lub lepszymi, o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż podane.

- TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć mailowo na adres: magdalena.klik@bsbiotechna.com w terminie 7 dni licząc od daty publikacji rozeznania rynku tj. do 18.06.2024 r. Oferty należy złożyć na wzorze zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do rozeznania rynku 39/2024.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Złożenie formularza ofertowego wraz z numerami katalogowymi.

- ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (wzór oferty)

Zał. 1 do rozeznania rynku nr 39/2024

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 39/2024 dotyczącego zakupu kolumn IEX (AX) oraz zestawu kapilar do UHPLC w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

| Nazwa zamówienia | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| kolumny IEX (AX) |  |  |  |
| zestaw kapilar do UHPLC (2 szt.) |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta